***公司              受控编号：

水泥密度及比表面积检验记录

取样编号：                                           №：             共  页，第  页

| 取样日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 检验日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品状态 |  |  | □符合 □不符合，不符合描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度 | 检验依据 |  | GB/T208-2014 |  |  |  | 检验室温度 |  |  |  | ℃ |  |  |
|  | 仪器设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试样质量m（g） |  | 第一次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  | 密度ρ（g/cm3） |  |  |
|  |  |  | 恒温水槽温度（℃） | 读数V1（ml） |  |  | 恒温水槽温度（℃） |  | 读数V2（ml） |  | 单值 | 平均值 |  |
|  | 计算公式 |  | ρ=m/(V2-V1) 注：ρ1与ρ2之差不得超过0.02g/cm3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比表面积 | 检验依据 |  | GB/T 8074-2008 |  |  | 检验室温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  |
|  | 仪器设备编号 |  |  |  |  | 检验室湿度 |  |  |  | % |  |  |  |
|  | 标准粉 | 空隙率 εs | 密度 ρs (g/cm3) |  | 比表面积SS(㎡/kg) | 透气时间TS(s) |  | 试料层体积V(cm3) |  | 标定温度(℃) |  |  | 空气粘度ηs (Pa·s) |
|  | 试样 | 编号 | 空隙率 ε |  | 质量 W（g） | 透气时间T(s) |  | 比表面积 S(㎡/kg) |  | 检验室温度 (℃) |  |  | 空气粘度η(Pa·s) |
|  |  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算公式 |  | W= ρ*V*（1-ε） 注：当S1与S2相差2%以上时，应重新试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算结果 |  | 比表面积平均值S |  |  | m2/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校 核：                                    试 验：